Specyfikacja

Tab. 1

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| ZG01-ZG16 | Zestaw szerokopasmowy line array |  |
| Ilość | 16 szt. |  |
| Opis | zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu line array |  |
| Konstrukcja | pasywna, trójdrożna |  |
| Przetwornik niskotonowy | nie mniej niż 2x8", nie wiecej niż 2x10“ |  |
| Przetwornik średniotonowy | nie mniej niż 1x6,5" , nie wiecej niż 1x7“ |  |
| Przetwornik wysokotonowy | nie mniej niż 2x1" (exit), nie wiecej niż 2x1,5“(exit) |  |
| Pasmo przenoszenia (-10 dB) | nie węższe niż 60Hz - 18kHz |  |
| Znamionowy kąt propagacji w poziomie | 80° ±5° |  |
| Kąt propagacji w poziomie | nie większy niż 110° (wyznaczony dla spadku -6dB, w zakresie nie mniej niż od 400 Hz do 18 kHz); nie większy niż 170° (wyznaczony dla spadku -6dB, w zakresie nie mniej niż od 125 Hz do 400 Hz); |  |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1m, pole swobodne, szum różowy) | nie mniejszy niż 140 dB |  |
| Możliwe kąty nachylenia pomiędzy zestawami głośnikowymi | nie mniej niż od 0° do 12° ze skokiem nie większym niż 1° |  |
| Moc RMS | nie mniejsza niż 300 W |  |
| Montaż | Wymagana możliwość montażu we wspólnym gronie dowolnej kombinacji elementów ZG01-ZG24 oraz SUB01-SUB08 przy pomocy fabrycznych elementów montażowych w zakresie dopuszczalnego obciążenia ram montażowych AKC01, AKC02, AKC05, AKC06 |  |

Tab. 2

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| ZG17-ZG22 | Zestaw szerokopasmowy line array |  |
| Ilość | 6 szt. |  |
| Opis | zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu line array |  |
| Konstrukcja | pasywna, trójdrożna |  |
| Przetwornik niskotonowy | nie mniej niż 2x8", nie wiecej niż 2x10“ |  |
| Przetwornik średniotonowy | nie mniej niż 1x6,5" , nie wiecej niż 1x7“ |  |
| Przetwornik wysokotonowy | nie mniej niż 2x1" (exit), nie wiecej niż 2x1,5“(exit) |  |
| Pasmo przenoszenia (-10 dB) | nie węższe niż 60Hz - 18kHz |  |
| Znamionowy kąt propagacji w poziomie | 120° ±5° |  |
| Kąt propagacji w poziomie | nie większy niż 130° (wyznaczony dla spadku -6dB, w zakresie nie mniej niż od 400 Hz do 18 kHz); nie większy niż 170° (wyznaczony dla spadku -6dB, w zakresie nie mniej niż od 125 Hz do 400 Hz); |  |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1m, pole swobodne, szum różowy) | nie mniejszy niż 140 dB |  |
| Możliwe kąty nachylenia pomiędzy zestawami głośnikowymi | nie mniej niż od 0° do 12° ze skokiem nie większym niż 1° |  |
| Moc RMS | nie mniejsza niż 300 W |  |
| Montaż | Wymagana możliwość montażu we wspólnym gronie dowolnej kombinacji elementów ZG01-ZG24 oraz SUB01-SUB08 przy pomocy fabrycznych elementów montażowych w zakresie dopuszczalnego obciążenia ram montażowych AKC01, AKC02, AKC05, AKC06 |  |

Tab. 3

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| AKCT01-AKCT06 | Wózek transportowy |  |
| Ilość | 6 szt. |  |
| Opis | Wózek transportowy służący do przewozu i przechowywania do 4 szt. zestawów głośnikowych szerokopasmowych line array (ZG01-ZG22) wraz z ramą montażową (AKCM01, AKCM02) |  |
| Konstrukcja | - metalowa, - na kołach transportowych (nie mniej niż dwa z hamulcami), koła min 110mm wykonane w technologii heavy duty - konstrukcja wyposażona w system mocowania do wózka kompatybilny z oferowanymi zestawami głośnikowymi |  |

Tab. 4

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| AKCM01-AKCM02 | Zestaw rama montażowa wraz z akcesoriami |  |
| Ilość | 2 szt. |  |
| Opis | rama umożliwiające podwieszenie zestawów głośnikowych szerokopasmowych line array ZG01-ZG22 |  |
| Maksymalny udźwig | nie mniejszy niż 500kg |  |

Tab. 5

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| AKCM03-AKCM04 | Uchwyt montażowy |  |
| Ilość | 2 szt. |  |
| Opis | zacisk rotacyjny uzupełniający ramę montażową |  |
| Funkcja | umożliwia przymocowanie ramy montażowej do sztankietu |  |

Tab. 6

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| SUB01-SUB08 | Zestaw niskotonowy, do zawieszenia w gronie |  |
| Ilość | 8 szt. |  |
| Opis | zestaw głośnikowy niskotonowy |  |
| Konstrukcja | pasywna |  |
| Liczba przetworników | minimum 2 |  |
| Przetwornik niskotonowy 1 | nie mniejszy niż 18”, nie większy niż 20“ |  |
| Przetwornik niskotonowy 2 | nie mniejszy niż 12” , nie większy niż 14“ |  |
| Pasmo przenoszenia (-10 dB) | nie węższe niż 38 Hz - 100 Hz |  |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1m, pole swobodne, szum różowy) | nie mniejszy niż 136 dB |  |
| Charakterystyka kierunkowości | kardioidalna lub superkardioidalna |  |
| Obudowa wyposażona w koła transportowe i uchwyty | tak |  |
| Waga | nie większa niż 70 kg |  |
| Montaż | Wymagana możliwość montażu we wspólnym gronie dowolnej kombinacji elementów ZG01-ZG22 oraz SUB01-SUB08 przy pomocy fabrycznych elementów montażowych w zakresie dopuszczalnego obciążenia ram montażowych AKCM01, AKCM02, AKCM05, AKCM06 |  |

Tab. 7

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| AKCT07-AKCT10 | Wózek transportowy |  |
| Ilość | 4 szt. |  |
| Opis | Wózek transportowy służący do przewozu i przechowywania do 2 szt. zestawów niskotonowych (SUB01-SUB08) wraz z ramą montażową (AKCM05, AKCM06) |  |
| Konstrukcja | - metalowa, - na kołach transportowych (nie mniej niż dwa z hamulcami), koła min 110mm wykonane w technologii heavy duty - konstrukcja wyposażona w system mocowania do wózka kompatybilny z oferowanymi zestawami niskotonowymi |  |

Tab. 8

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| AKCM05-AKCM06 | Zestaw akcesoria montażowe |  |
| Ilość | 2 szt. |  |
| Opis | rama umożliwiająca mechaniczne połączenie zestawów głośnikowych niskotonowych SUB01-SUB08 razerm z zestawem pełnopasmowym ZG01-ZG17. Akcesorium powinno umożliwiać podwieszanie oraz stakowanie zestawów |  |
| Maksymalny udźwig | nie mniejszy niż 800kg |  |

Tab. 9

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| ZG25-ZG32 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy |  |
| Ilość | 8 szt. |  |
| Opis | zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu line-array |  |
| Konstrukcja | nie mniej niż dwudrożna, pasywna, |  |
| Przetwornik niskotonowy | nie mniej niż 2x6,5" , nie wiecej niż 2x8“ |  |
| Przetwornik wysokotonowy | nie mniej 1x1,4" (exit) , nie więcej niż 1x2“ |  |
| Pasmo przenoszenia (-10 dB) | nie węższe niż 70Hz - 18kHz |  |
| Znamionowy kąt propagacji w poziomie | 90° x 35 ° ±5° |  |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1m, pole swobodne, szum różowy) | nie mniejszy niż 130 dB |  |
| Moc RMS | nie mniejsza niż 200 W |  |
| Wyposażenie | pokrywa transportowa osłaniająca maskownicę i przetworniki |  |

Tab. 10

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| AKCM09-AKCM16 | Uchwyt do zestawu głośnikowego szerokopasmowego ZG25-ZG32 |  |
| Ilość | 8 szt. |  |
| Opis | Uchwyty umożliwiające montaż zestawów głośnikowych szerokopasmowych ZG25 – ZG32 na statywie głośnikowym |  |

Tab. 11

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| WZM01-WZM14 | Wzmacniacz mocy |  |
| Ilość | 14 szt. |  |
| Opis | wielokanałowy wzmacniacz mocy |  |
| Liczba kanałów | nie mniej niż cztery |  |
| Liczba wejść analogowych audio | nie mniej niż 4 kanały |  |
| Liczba wejść cyfrowych | nie mniej niż 4 kanały (dwa wejścia) w standardzie AES/EBU |  |
| Liczba wyjść głośnikowych | nie mniej niż 4 |  |
| Procesor DSP | wbudowany |  |
| Przetwarzanie analogowo-cyfrowe | nie mniej 24 bitowe |  |
| Przetwarzanie cyfrowo-analogowe | nie mniej 24 bitowe |  |
| Latencja | nie więcej niż 0,4 ms |  |
| Opóźnienie regulowane | w przedziale nie węższym niż 0,4 ms – 10 s |  |
| Ustawienia „presety” | fabryczne, dedykowane do oferowanych urządzeń głośnikowych |  |
| Filtry | co najmniej 16 filtrów parametrycznych lub filtrów typu „notch” |  |
| Generatory | wbudowane generatory szumu różowego i sygnału sinusoidalnego |  |
| Testowanie poprawności połączeń | przez kontrolę impedancji przetwornika niskotonowego i wysokotonowego |  |
| Routing sygnału | możliwość krosowania sygnału z dowolnego wejścia na dowolne wyjście wzmacniacza |  |
| Pasmo przenoszenia (-1 dB) | nie węższe niż 35Hz – 20 kHz |  |
| Moc wyjściowa (EIA-426B noise CF 12 dB) | nie mniej niż 2400W na kanał przy obciążeniu 4Ω nie mniej niż 2000W na kanał przy obciążeniu 8Ω |  |
| Próbkowanie sygnału | 48/96kHz |  |
| Komunikacja | ekran wyświetlający informacje o nastawie parametrów oraz stanie pracy urządzenia, |  |
| Sterowanie | poprzez sieć Ethernet |  |

Tab. 12

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| AKCT12-AKCM13 | Skrzynia transportowa na wzmacniacze mocy |  |
| Ilość | 6 szt. |  |
| Funkcja | skrzynia transportowa umożliwiająca przechowywanie i transport wzmacniaczy mocy WZM01 – WZM14 oraz możliwość zainstalowania dwóch wzmacniaczy D20 będących na wyposażeniu zamawiającego |  |
| Uchwyty transportowe | tak |  |
| Koła transportowe | tak, o średnicy nie mniejszej niż 110mm, co najmniej dwa z hamulcami, koła wykonane w technologii heavy duty |  |
| Wykonanie | - czarna sklejka - wstrząsoodporne zawieszenie wzmacniaczy - możliwość ustawiania skrzyń transportowych na sobie z możliwością zabezpieczenia przed przypadkowym zjechaniem |  |
| Okucia | tak |  |
| Wyposażenie | - panele przyłączeniowe sygnałowe, sterowania, głośnikowe i zasilania - konwerter sygnałów AVB Milan / AES (nazwy własne) obsługujący nie mniej niż 16 kanałów oraz sygnały sterowania |  |

Tab. 13

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| AKCT16 | Skrzynia transportowa na okablowanie oraz akcesoria montażowe |  |
| Ilość | 2 szt. |  |
| Funkcja | skrzynia transportowa zapewniająca transport i przechowywanie kompletu okablowania systemu osobna dla zestawu głośnikowego strony lewej oraz prawej |  |
| Uchwyty transportowe | Tak, po 2 na każdym boku skrzyni |  |
| Koła transportowe | tak, o średnicy nie mniejszej niż 110mm, co najmniej dwa z hamulcami, koła wykonane w technologii heavy duty |  |
| Wykonanie | - czarna sklejka - osobne przegrody na rodzaje okablowania - przegroda na akcesoria montażowe AKCM03-04, AKCM05-06 - możliwość ustawiania skrzyń transportowych na sobie z możliwością zabezpieczenia przed przypadkowym zjechaniem - skrzynie powinny zawierać grawer z identyfikacją łatwo widoczną Stage Left , Stage Right oraz logotyp PLZPiT Mazowsze |  |
| Okucia | tak |  |

Tab. 14

|  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKCT16 | Skrzynie transportowa zestawy szerokopasmowe ZG25-ZG32 |  |
| Ilość | 4 szt. |  |
| Funkcja | skrzynia transportowa zapewniająca transport i przechowywanie dwóch zestawów szerokopasmowych w jednej skrzyni |  |
| Uchwyty transportowe | Tak, po 2 na każdym boku skrzyni |  |
| Koła transportowe | tak, o średnicy nie mniejszej niż 100mm, co najmniej dwa z hamulcami, koła wykonane w technologii heavy duty |  |
| Wykonanie | - czarna sklejka - przegroda do odseparowania zestawów szerokopasmowych w skrzyni - możliwość ustawiania skrzyń transportowych na sobie z możliwością zabezpieczenia przed przypadkowym zjechaniem - skrzynie powinny zawierać grawer z identyfikacją zestawu szerokopasmoqwego oraz logotyp PLZPiT Mazowsze |  |
| Okucia | tak |  |

Tab. 15

|  |  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KBL | Okablowanie |  |  |
| Ilość | 1 kpl. |  |  |
| Opis | Zestaw okablowania systemu zapewniający podłączenie sygnałów fonicznych, sygnałów zasilających oraz sygnałów głośnikowych. Okablowanie powinno być wykonane w technologii wieloobwodowej wyposażone w złącza wielopinowe, które posiadają zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem. Odległość pomiędzy miejscem montażu wzmacniaczy a punktami zawieszenia systemu nagłośnieniowego nie mniej niż 25 m. Odległość pomiędzy miejscem instalacji wzmacniaczy między sobą do 50 m. Zestaw okablowania powinien zawierać co najmniej po 2 zapasowe kable dla każdego transmitowanego sygnału oraz zasilania. |  |  |

Tab. 16

|  |  | Wymagane parametry | Oferowane parametry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWITCH | PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY |  |  |
| Ilość | 1 szt. |  |  |
| Opis | Zarządzalny przełącznik sieciowy wstępnie skonfigurowany : - Urządzenie przeznaczone fabrycznie dla obsługi większości standardowych dla branży AV protokołów sieciowych takich jak m.in.: Dante (nazwa własna protokołu), RAVENNA/AES67 (nazwa własna protokołu), ArtNet (nazwa własna protokołu), MANet 1&2 (nazwa własna protokołu), sACN (nazwa własna protokołu), Q-LAN (nazwa własna protokołu), AVB MILAN (nazwa własna protokołu), - Wymagana obsługa za pośrednictwem intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika GUI, obsługiwanego przez przeglądarkę sieci web, - Wymagana metalowa obudowa w standardzie montażu Rack 19” o wysokości nie większej niż 1U, - Wyposażony w minimum 12 ekranowanych gniazd typu Ethercon z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wypięciem złącza, - Szybkość portów Ethernet nie mniejsza niż 1 Gbps, - Wymagana obsługa protokołu dla redundantnego połączenia sieciowego pomiędzy przełącznikami, - Możliwość instalacji wewnętrznego, opcjonalnego modułu dostarczającego zasilanie PoE+ dla minimum 10 portów, - Wymagana konstrukcja uwzględniająca możliwość montażu modułu redundantnego zasilania przełącznika, - Minimum dwa sloty do instalacji konwerterów interfejsu używanych do przejścia z medium światłowodowego na elektryczne tzw. GBIC, - Rozwiązanie umożliwiający tworzenie Grup tzw. segmentacja VLAN, - Wbudowana pamięć własna nie mniejsza niż 4 MB, - Tabela adresów MAC: minimum 8192 wpisów, - Wewnętrzna przepustowość przełączania: minimum 32 Gb/s, - Wymagana obsługa funkcjonalności IGMP dla wersji minimum: V1/V2/V3, - Automatyczne krosowanie w standardzie: MDI / MDIX, - Nie mniej niż jeden wbudowany port konsolowy RJ45, - Złącze zasilania: 1x IEC lub równoważne, - Dopuszczalne napięcie zasilania zawarte w zakresie: 100-240 V, 50-60 Hz, - Maksymalny pobór mocy: 30 W oraz 180 W z opcjonalnym modułem zasilania PoE+. |  |  |

Tab. 17

|  |  | Wymagane parametry |  | Oferowane parametry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKCT17 | Skrzynia transportowa na przełacznik sieciowy |  |  |  |
| Ilość | 1 szt. |  |  |  |
| Funkcja | skrzynia transportowa 2U zapewniająca transport i przechowywanie przełącznika sieciowego |  |  |  |
| Uchwyty transportowe | Tak, po 2 na każdym boku skrzyni oraz 1 z deklu górnym |  |  |  |
| Koła transportowe | nie |  |  |  |
| Wykonanie | - czarna sklejka - zamki wtopione w obrys obudowy - skrzynia powinna zawierać grawer z łatwo widoczną identyfikacją SWITCH AVB oraz napisem MAZOWSZE - panel przyłączeniowy dla wszystkich tylnych gniazd urządzenia |  |  |  |
| Okucia | tak |  |  |  |