| INWESTOR | Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego |
| --- | --- |
| OBIEKT | Budynek „Bursy” na terenie parku Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego |
| ADRES | 05-805 Otrębusy, Ul. Świerkowa 2 |
| RODZAJ OPRACOWANIA | PROJEKT TECHNICZNY |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | identyfikator działki: 142103_5.0015.490 |
| OBRĘB | 0015 |
| NR EW. DZIAŁKI | 490 |
| BRANŻA | KONSTRUKCJA |

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY BUDYNKU ,,BURSY” NA TERENIE PARKU PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU LUDOWEGO PIEŚNI I TAŃCA ,,MAZOWSZE”

w Otrębusach przy ul. Świerkowej 2, dz. nr ew. 490 obręb 0015

| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| --- | --- |
| KONSTRUKCJA |  |
| Inż. Radosław Gralak Nr upr. WKP/0321/PWOK/16 | mgr inż. Rafał Kłak upr. bud. MAZ/0370/PWBKb/16 |

Warszawa, sierpień, 2022 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1.	Dane formalne	3

1.1	Cel opracowania	3

1.2	Dane lokalizacyjne	3

2.	Opis techniczny do projektu budowlanego	3

2.1	Podstawa opracowania	3

2.2	Przyjęte rozwiązania projektowe	3

2.3	Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań projektowych	3

3.	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	5

4.	Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego	6

5.	Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do Izby Inżynierów Budownictwa	7

6.	Spis rysunków	8

# Dane formalne

## Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku tzw. ,,Bursy” znajdującego się na terenie zespołu dawnego sanatorium w Otrębusach-Karolinie na dz. nr Ew. 490 obręb 0015, identyfikator działki 142103_5.0015.490.

## Dane lokalizacyjne

Ograniczenia strefowe:

II strefa obciążenia śniegiem wg PN-80/B – 02010/Az1

I strefa obciążenia wiatrem wg PN-77/B – 02011

II strefa przemarzania (Hz=1m) wg PN-81/B – 03020

# Opis techniczny do projektu budowlanego

## Podstawa opracowania

[1]PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.

[2] PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

[3] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[4] - PN 82 B 02000	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

[5] - PN 82 B 02001	Obciążenia budowli. Obciążenie stałe.

[6] - PN 82 B 02003	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

[7] - PN 80 B 02010	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

[8] - PN 77 B 02011	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

[9] - PN 81 B 03020	Grunt budowlany, posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

## Przyjęte rozwiązania projektowe

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt: konstrukcji szybu windowego, zlokalizowanego  w przedmiotowym obiekcie, wykonania żelbetowej klatki schodowej, wyburzeń 
w ścianach na parterze i na piętrze, konstrukcji stropu na poddaszu, podniesienia ścian kolankowych oraz konstrukcji więźby dachowej.

## Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań projektowych

#### Szyb windowy

Szyb windy wykonany w technologii żelbetowej, monolityczny z betonu C20/25 zbrojone zbrojeniem wykonanym ze stali A-IIIN (BSt500S). Podszybie żelbetowe, monolityczne wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojone pętami #12 w rozstawie 20 cm. Płyta nadszybia żelbetowa, monolityczna  wykonana z betonu C20/25, zbrojona prętami #10 w rozstawie co 20 cm. Ściany szybu żelbetowe o grubości 15 cm.

#### Klatka schodowa

Zaprojektowana klatka schodowa zawiera schody o konstrukcji płytowej.  Przyjęta grubość płyt biegowych wynosi  14 cm.  Spoczniki i podesty posiadaj grubość również 14 cm. Założono beton klasy C20/25. Zbrojenie ze stali klasy A-IIIN (BSt500S). Projektowane schody są dwubiegowe. Szerokość biegu wynosi 135 cm, natomiast długość 232 cm. Pierwszy bieg oparty jest na żelbetowej ścianie fundamentowej o wysokości 180 cm i szerokości 24 cm posadowionej na ławie żelbetowej 40 x40 cm zbrojonej prętami #12 co 41 cm oraz prętami #8 co 25 – 42 cm, beton klasy C20/25, stal A-IIIN (BSt500S). Oparcie płyty spocznikowej – na istniejących porzecznych ścianach murowanych w wykutej bruździe głębokości min. 10cm. Oparcie belek podestowych – na ścianach murowanych poprzecznych za pośrednictwem wykutego gniazda głębokości min. 20cm.

#### Wyburzenia w ścianach na parterze i na piętrze

W projekcie przewidziano wykonanie wyburzeń w ścianach nośnych w celu utworzenia otworów drzwiowych do nowych kompleksów mieszkalnych. W związku z powyższym zaprojektowano w wykutych bruzdach montaż nadproży z belek stalowych 2xC140 opartych minimum 20 cm na ścianach nośnych na podlewkach cementowych. Belki połączono ze sobą w środku rozpiętości środnika za pomocą śrub M12, podbite zaprawą CX-15. Po wbudowaniu nadproży stalowych, należy je osiatkować i otynkować.

#### Strop na poddaszu

Zaprojektowano strop monolityczny wylewany z betonu klasy C20/25, zbrojony stalą klasy A-IIIN (BSt500S). Grubość płyty stropowej h=12 cm.

#### Podniesienie ścian kolankowych

W celu powiększenia liczby pomieszczeń w budynku zaprojektowano podniesienie ścian kolankowych. Ściany zewnętrzne poddasza murowane z bloczków z betonu komórkowego odm. 500 na zaprawie systemowej i dodatkowo usztywnienia w postaci rdzeni żelbetowych zakotwionych w istniejący wieniec stropowy prętami wklejanymi. Rdzeń ten posiada przekrój 25x25cm, zbrojony prętami #6 oraz #12 ze stali A-IIIN (BSt500S), założona klasa betonu C20/25. Wymiary słupów – wg załączonych schematów rysunkowych.

#### Belki, podciągi, wieńce

Elementy żelbetowe wylewane z betonu klasy C20/25, zbrojone stalą klasy A-IIIN (BSt500S). Zaprojektowany wieniec posiada przekrój 40x37 cm, natomiast belki 40x25 cm. Szczegóły – wg rys. wykonawczych.

#### Więźba dachowa

Zaprojektowano więźbę dachową o przekrojach elementów: krokiew 10x20 cm, murłata 14x14 cm, płatew 14x20 cm, jętki 2x8x16 cm, słupy 14x14 cm, wymiany 14x20 cm, podwaliny 14x14 cm. Przyjęto drewno impregnowane klasy C22.

# Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst wg Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. Dz.U. nr 158, poz. 1118), oświadczam, że projekt konstrukcyjny budynku usługowego z częścią mieszkalną na działce o nr ewidencyjnym 100/1, 100/2 obrębu 2-08-12 przy ul. Chylońskiej w Warszawie, został wykonany zgodnie z Polskimi Normami, wymaganiami Ustawy, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Warszawa, sierpień 2022 r.

Inż. Radosław Gralak

upr. bud. WKP/0321/PWOK/16

mgr inż. Rafał Kłak

upr. bud. MAZ/0370/PWBKb/16

# Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego

# Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do Izby Inżynierów Budownictwa

# Spis rysunków

K-10	 STROP NAD PARTEREM-SZALUNEK I ZBROJENIE				SKALA	1:50

K-20	 STROP NAD PIĘTREM – SZALUNEK  I ZBROJENIE 			SKALA	1:50

K-30	 STROP PODDASZA – SALUNEK I ZBROJENIE 				SKALA	1:50

K-40	 SCHEMAT WIĘŹBY DACHOWEJ						SKALA	1:100

K-SCH	 SCHODY- SZALUNEK I ZBROJENIE					SKALA	1:25

K-SZW	 SZACHT WINDY – SZALUNEK I ZBROJENIE 				SKALA	1:25