- SPECYFIKACJA – integralna część formularza ofertowego

| 3.1 Parametry wymagane kabinetu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | parametr | wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1. | Pixel Pitch: | Nie większa niż 3.9 mm |  |
| 2. | Dioda: | SMD1921, wykonana w technologii black face |  |
| 3. | Gęstość pikseli: | Nie mniej niż: 65 536 px/m2 |  |
| 4. | Moduł LED w kabinecie: | o wymiarach nieprzekraczających 250x250mm |  |
|  | Panel/kabinet LED: |  |  |
| 6. | Wysokość panelu/kabinetu: | większe równe: 500 mm |  |
| 7. | Materiał kabinetu: | Stop aluminiowy odlewany ciśnieniowo lub stop magnezowy odlewany ciśnieniowo |  |
| 8. | Masa kabinetu dla rozmiaru 50x50: | <10 kg |  |
| 9. | Sposób serwisowania kabinetu | Serwis tył i przód |  |
| 10. | Jasność kabinetu po kalibracji: | Minimum 4000 cd/m2 |  |
| 11. | Zapotrzebowanie na energię elektryczną: | Maksymalne nie większe niż 600 W/m2 średnie nie większe niż 200 W/m2 |  |
| 12. | Kąty widzenia: | co najmniej 160° H/160° V |  |
| 13. | Temperatura barwowa: | 3000° - 9000° K |  |
| 14. | Częstotliwość odświeżania wewnętrznego | Minimum 3840 Hz |  |
| 15. | Rozdzielczość bitowa dla koloru | Minimum 10 bit |  |
| 16. | Właściwości mechaniczne | Złącza sygnałowe mocowane bezpośrednio do obudowy zgodne z Neutrik Ethercon w zakresie wymiarów i systemu blokady . Złącza zasilające mocowane bezpośrednio do obudowy zgodne z Neutrik powerCON TRUE1 w zakresie wymiarów i systemu blokady |  |
| 17. | Karty odbiorcze w ilości niezbędnej do obsługi ściany wideo | wyposażona w dwa złącza 120 pin wymiary zewnętrzne karty 70 x 45, grubość karty w zakresie 7.5-8.9 mm Ilość równoległych grup RGB minimum 32 Ilość szeregowych grup minimum 64 Możliwość mapingu Przesył zwrotny do oprogramowania danych o temperaturze wewnętrznej modułu, napięciu zasilania Wewnętrzny backup danych kalibracji ( Automatyczna kalibracja Kalibracja jasności i barwy Regulacja gammy niezależna dla RGB Inteligentne zarządzanie kolorem Spełniające normy CE-EMC w klasie A oraz RoHS |  |
| 18 | Zasilacze w ilości niezbędnej do obsługi ściany wideo. | wewnętrzne przetworniki DC zgodne z CE. Minimalna ilość – jeden moduł zasilający na kabinet. |  |
| 19. | Ze względu na konieczność współpracy z wieloma urządzeniami elektromagnetycznymi w studio, wymaganym jest, aby ekran LED spełniał normy dotyczące EMC zgodnie z:Klasyfikacją EMC w klasie A w zakresie emisji; 3.1.19.2. Klasyfikacją EMC w klasie A w zakresie odporności. |  |  |
| 20. | Ze względu na możliwość użycia ekranu na zewnątrz wymagane by wszystkie kabinety spełniały założenia standardu IP65 przód/IP54 tył |  |  |
| 21. | Ze względu na konieczność użycia w środowisku z dużą ilością mikrofonów bezprzewodowych wymagane zapewnienie braku negatywnego wpływu na nadajniki i odbiorniki. |  |  |
| 22. | Skrzynie transportowe | Na potrzeby transportu i przechowywania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć skrzynie transportowe na: kabinety LED – dedykowane przez producenta danego kabinetu. Maksymalna ilość kabinetów 500x500 w skrzyni – 10 Maksymalna ilość kabinetów 500x1000 w skrzyni – 5 |  |
| 23. | Elementy podwieszeń: minimum 40 sztuk o szerokości 500 mm | W skład dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 40 „barów” o szerokości 500 mm umożliwiających podwieszenie kabinetów w celu zbudowania ekranu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również elementy pośredniczące umożliwiające połączenie ekranu z konstrukcją kratownicy. |  |
| 4.2 System sterowania składający się z procesorów nadawczych i odbiorczych |  |  |  |
| 4.2.1 Procesor nadawczy – dwie sztuki |  |  |  |
| 1. | Procesor nadawczy/kontroler LED – w ilości 2 szt., realizujące dystrybucję sygnałów wideo w formie niezależnych torów sygnałowych głównych. | Wszystkie procesory nadawcze muszą pochodzić od tego samego producenta, którego karty odbiorcze zostaną zainstalowane w kabinetach ekranu LED i być z nimi zgodne w zakresie oprogramowania układowego i sterowniczego. |  |
| 2. | Procesor wyposażony w: | Złącza wejściowe: 1 × DP 1.2, 1 x HDMI 2.0 1 × Dual-link DVI |  |
|  |  | Złącza wyjściowe: 16 × port Gigabit Ethernet, 4 × port optyczny 10G |  |
|  |  | Złącza sterujące: Ethernet, USB IN, USB OUT |  |
|  |  | Złącze dodatkowe: GENLOCK IN + GENLOCK LOOP |  |
| 3. | Wsparcie dla rozdzielczości standardowych: | 1280×1024@(24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120)Hz 1366×768@(24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120)Hz 1440×900@(24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120)Hz 1600×1200@(24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120)Hz 1920×1080@(24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120)Hz 1920×1200@(24/25/30/48/50/60/72/75/85/100)Hz 1920×2160@(24/25/30/48/50/60)Hz 2560×1600@(24/25/30/48/50/60)Hz 3840×1080@(24/25/30/48/50/60)Hz 3840×2160@(24/25/30/50/60)Hz |  |
| 4. | Wsparcie dla rozdzielczości niestandardowych | Do: 1080×7680@60Hz Do: 7680×1080@60Hz |  |
| 5. | Limit pojemności pojedynczego procesora: | Minimum: 8 800 00 px |  |
| 6. | Limit pojemności pojedynczego portu procesora: | Minimum: 650 000 px (w trybie 8-bit) |  |
| 7. | Oprogramowanie sterujące | Na platformy Windows i Mac |  |
| 8. | Transmisja danych | Ze względu na odległości pomiędzy pomieszczeniami Wykonawca zapewni wszelkie elementy konieczne do zapewnienia transmisji sygnału pomiędzy procesorem nadawczym a kabinetami za pomocą okablowania światłowodowego z wykorzystaniem protokołu wewnętrznego procesora nadawczego. |  |
| 9. | Skrzynia transportowa na procesor nadawczy – 2 sztuki | Skrzynia transportowa typu rack wykonana ze sklejki o grubości minimum 6 mm. Okucia duże. Wysokość skrzyni 4 U. Skrzynia wyposażona w szufladę o wysokości 2U na okablowanie i akcesoria i panel przyłączeniowy: złącza zasilające w standardzie Neutrik powerCON TRUE1 (In + Out) złącza sygnałowe- światłowodowe w standardzie LC-duplex, HDMI i DP panelowe z adapterami gwarantującymi możliwość pracy w 4K 4:4:4 Panel dystrybucji zasilania wyposażony w gniazda w standardzie E/F Załączalne oświetlenie wewnętrzne Szyny montażowe przód i tył. Montaż urządzeń i paneli nie może utrudniać dostępu do złącz. Skrzynia wyposażona w okucia systemowe umożliwiające sztaplowanie Skrzynia wyposażona w minimum dwie rączki kasetowe. Oznaczenie skrzyni – grawer na klapach na podstawie logotypu udostępnionego przez Zamawiającego. |  |
| 4.2.2 Procesor odbiorczy |  |  |  |
| 1. | Procesor odbiorczy - 2 sztuki | Zgodny z zastosowanym procesorem nadawczym i umożliwiający przesłanie sygnału i pełną kontrolę nad kabinetami wchodzącymi w skład ekranów funkcjonalnych. Złącza wejściowe: 4 × port optyczny 10G Złącza wyjściowe: 16 × port Gigabit Ethernet |  |
| 2. | Skrzynia transportowa na procesor odbiorczy – 2 sztuki | Skrzynia transportowa typu rack wykonana ze sklejki o grubości minimum 6 mm. Okucia duże. Wysokość skrzyni 4 U. Skrzynia wyposażona w szufladę i panel przyłączeniowy: złącza zasilające w standardzie Neutrik TrueCon (In + Out) złącza sygnałowe- światłowodowe w standardzie LC-duplex Panel dystrybucji zasilania wyposażony w gniazda w standardzie E/F Załączalne oświetlenie wewnętrzne Szyny montażowe przód i tył. Montaż urządzeń i paneli nie może utrudniać dostępu do złącz. Skrzynia wyposażona w okucia systemowe umożliwiające sztaplowanie Skrzynia wyposażona w minimum dwie rączki kasetowe. Oznaczenie skrzyni – grawer na klapach na podstawie logotypu udostępnionego przez Zamawiającego. |  |
| 4.3 Okablowanie i akcesoria |  |  |  |
| 1. | Kable sygnałowe – pomiędzy odbiornikiem sygnałowym a kabinetem minimum 15 sztuki | Typ minimum Cat 5e, okablowanie do użytku scenicznego odpornego na wielokrotne zwijanie i rozwijanie. złącza: zgodne z Neutrik Ethercon podwyższona wytrzymałość i metalowa obudowa długość: minimum 50 metrów kolor: czarny Przewody dostarczone na bębnie umożliwiającej bezpieczne zwijanie przewodu i transport. Bęben kablowy minimum Schill GT310 naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką) |  |
| 2. | Kable sygnałowe – pomiędzy kabinetami minimum 260 sztuk dla kabinetów 50x50. W przypadku zaoferowania kabinetów 50x100 130 sztuk | Typ minimum Cat 5e złącza: zgodne z Neutrik Ethercon podwyższona wytrzymałość i metalowa obudowa długość: minimum 1 m kolor: czarny naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką) |  |
| 3. | Kable sygnałowe – światłowodowe patchcord – 10 sztuk | Typ single mode duplex przewód o długości 5 metrów naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką) |  |
| 4. | Kable sygnałowe – światłowodowe mobilne 2 sztuki | Typ single mode przewód militarny w oplocie metalowym złącza: strona 1 mikromufa + 12 x pojedyncze włókno zakończone LC (również zabezpieczone oplotem metalowym) strona 2 pole komutacyjne 6 x LC – duplex długość: minimum 250 m kolor: czarny bęben kablowy minimum Schill SK4600 naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką) |  |
| 5. | Kable zasilające – pomiędzy rozdzielnicą a ekranami funkcjonalnymi – minimum 17 sztuk | Typ H07RNF Helukabel Titanex minimum 3 x 2.5 mm2 złącza: zgodne z Neutrik TrueCon podwyższona wytrzymałość długość: minimum 20 metrów kolor: czarny naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką) |  |
| 6. | Kable zasilające – pomiędzy rozdzielnicą główną a rozdzielnicami pomocniczymi – 10 sztuk | Typ: H07RNF Helukabel Titanex minimum 5 x 2.5 mm2 złącza: CEE 5 pin 16A podwyższona wytrzymałość (zgodne z wymogami dla kabli do wciągarek) długość: minimum 10 m kolor: czarny naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką) |  |
| 7. | Kable zasilające – pomiędzy poszczególnymi kabinetami minimum 260 sztuk dla kabinetów 50x50. W przypadku zaoferowania kabinetów 50x100 130 sztuk | Typ minimum 3 x 2.5 mm2 złącza: zgodne z Neutrik TrueCon podwyższona wytrzymałość długość: minimum 1 m kolor: czarny naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką) |  |
| 8. | Kable zasilające – dodatkowe minimum 10 sztuk | Typ H07RNF Helukabel Titanex 3 x 2.5 mm2 złącza: OUT zgodne z Neutrik TrueCon podwyższona wytrzymałość IN – o minimalnych parametrach: wersja gumowa (obudowa TPE, wkład PA6) system uziemienia bolcem uziemiającym Różna kolorystyka (obudowa/pierścień) czarna/czerwony 16A / 250V 3p (2P+E)do ciężkich warunków stopień szczelności: minimum IP54 bryzgoszczelne długość: minimum 3 m kolor przewodu: czarny naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką) |  |
| 9. | Rozdzielnica (dwie sztuki) | Rozdzielnica wykonana warsztatowo w zabudowie typu flightcase rack wyposażona w aparaty według listy: analizator parametrów sieci o minimalnych właściwościach: - Pomiar rzeczywistych wartości skutecznych True RMS (do 15-tej harmonicznej). - Programowalne przekładnie: prądowa i napięciowa. - Programowalny układ pracy: 3- lub 4-przewodowy (dotyczy miernika w wykonaniu 3-fazowym). - Programowalne zakresy wejść pomiarowych. - Ultra jasny wyświetlacz LED, 3 cyfry w 3 rzędach (wskazania do 999). - Funkcja automatycznego przewijania ekranu (lub ekran stały). - Pamięć wartości minimalnych i maksymalnych. - Pamięć ostatniego widoku ekranu w przypadku zaniku napięcia zasilania miernika. - Wymiary gabarytowe: 96 x 96 x 59 mm - Stopień ochrony obudowy: minimum IP50 od strony czołowej - Klasa dokładności: - Napięcie ±1.0% of wartości nominalnej - Prąd ±1.0% of wartości nominalnej - Częstotliwość ±0.5% średniej częstotliwości wyłącznik główny - rozłącznik izolacyjny 4-polowy - wyłącznik różnicowo prądowy dla każdego obwodu wyjściowego - wyłącznik nadprądowym dla każdego obwodu wyjściowego - wyłącznik oświetlenia wewnętrznego oświetlenie wewnętrzne LED zintegrowane z konstrukcją skrzyni, ułatwiające dokonywanie połączeń i nadzór nad poprawną pracą. (przód i tył) Wejście zasilania 1 x 63A CEE (wyposażone w diodowy wskaźnik obecności napięcia zasilającego umieszczony na panelu obok złącza wejściowego) Wyjście zasilania: minimum 4 x 16A CEE + 3 x PowerCon True Listwy montażowe tył i przód. Panel z aparatami przód, panel ze złączami tył. Skrzynia wyposażona w okucia systemowe umożliwiające sztaplowanie. Rozmiar skrzyni i rozmieszczenie elementów zgodne ze skrzyniami przeznaczonymi na procesory. Skrzynia wyposażona w minimum dwie rączki kasetowe. Oznaczenie skrzyni – grawer na klapach na podstawie logotypu udostępnionego przez Zamawiającego. |  |
| 10. | Rozdzielnica pomocnicza (osiem sztuk) | Rozdzielnica wykonana warsztatowo w zabudowie gumowej Wejście zasilania 1 x 16A CEE Wyjście zasilania: 3 x TrueCon metalowe ucho do podwieszania do konstrukcji |  |
| 11. | Skrzynia transportowa – kablarka (4 sztuki) | wymiary: szerokość minimum: 784mm wysokość minimum: 455mm głębokość minimum: 584mm wewnętrzne przegrody – przestawialne minimum 11 pozycji (rozmieszczenie listw montażowych do przegród – po dłuższym boku skrzyni; w zestawie minimum trzy przegrody wykonane ze sklejki o grubości minimum 6mm). okucia: duże koła: 4 sztuki HD minimum 100mm w tym dwa z blokadami hamulcowymi materiał: sklejka 9mm PCV lub fenol wgłębienia pod koła i naklejkę minimum dwie rączki kasetowe na każdej płaszczyźnie bocznej Oznaczenie skrzyni – grawer na podstawie logotypu udostępnionego przez Zamawiającego. |  |

- Główny ekran LED wymiar 10000 x 6000 mm zostanie podwieszony do konstrukcji wykonanej przez Zamawiającego. Montaż ekranu do konstrukcji odbędzie się za pomocą elementów wchodzących w skład niniejszej dostawy przy założeniach wynikających z niniejszego opisu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie elementy wymienione w poniższym opisie tak by zapewnić kompletność funkcjonalną zestawu sprzętowego. Wykonawca podwiesi wciągarki do punktów podwieszeń wykonanych przez Zamawiającego. Elementy instalacji stałej (konstrukcja, okablowanie pomiędzy reżyserką a sceną, przyłącza zasilające) zostaną wykonane przez Zamawiającego.

- Wykonawca przygotuje dokumentację wciągarek i elementów dostarczonych w ramach niniejszej dostawy umożliwiającą uzyskanie przez Zamawiającego pozytywnych odbiorów całości konstrukcji przez Urząd Dozoru Technicznego.

  - Elementy zasadnicze wchodzące w skład głównego ekranu

    - Konstrukcja kratownica quadroQ40  o wymiarach zewnętrznych minimum 390x390, grubość ścianek rur głównych – minimum 3 mm). Długość całkowita minimum 11 metrów. Kratownica malowana proszkowo na kolor czarny. Dopuszczalna wyłącznie kratownica dedykowana do podwieszania ekranów LED – w rozumieniu konstrukcji nośnej zapewniającej wyrównane rozłożenie sił w elemencie.

    - Wciągarka elektryczna o o parametrach minimalnych

    - wciągarka dedykowana do pracy scenicznej spełniająca wytyczne standardu BGV-D8+

    - udźwig roboczy (WLL) 1T

    - długość łańcucha umożliwiająca montaż do kratownicy zainstalowanej na stałe w budynku Zamawiającego według specyfikacji stanowiącej oddzielny załącznik do niniejszego postępowania

    - sterowanie jednoprzewodowe (4 pin) - bezpośrednie

    - łańcuch spełniający wytyczne normy DIN EN 818-7 - type DAT – ogniwa ze stali klasy nie niższej niż 80 ocynk galwaniczny;
rozmiar ogniw 8x24 mm

    - dwa hamulce

    - współczynnik bezpieczeństwa nie niższy niż 8:1

    - waga własna nie większa niż 50 kg

    - moc silnika nie większa niż 1 kW

    - prędkość podnoszenia nie mniejsza niż 4m/min

- Ilość wciągarek w zestawie: 4 sztuki

    - W komplecie z każdą wciągarką worek na łańcuch:

    - Sterownik do wciągarek – minimum czterokanałowy sterownik do wciągarek umożliwiający niezależne i wspólne sterowanie każdym z obwodów wyposażony w złącza zasilające w standardzie CEE. Sterownik zabudowany w typowej skrzyni rack dostarczonej w dodatkowej obudowie flight case. Sterownik z możliwością linkowania i sterowania za pomocą dodatkowego pilota.

    - Minimum pięć przewodów CEE 4 pin o długości 30 metrów każdy. Wykonane ze przewodu H07RNF Helukabel Titanex – średnica żył 2,5 mm2. Na każdym przewodzie naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką). W zestawie z każdym kablem pasek do spinania kabli z klamerką zaciskową umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu

        - Złącza o parametrach minimalnych:

    - gumowana obudowa

    - zewnętrzna, centralna dławnica kablowa

    - bezśrubowy system zamykania obudowy

    - materiał obudowy: 2 komponenty (PA6/TPE)

    - prąd znamionowy: 32A

    - liczba styków: 4

    - stopień ochrony: minimum IP44

    - styki: mosiężne lub pokryte niklem (v)

    - zaciski śrubowe lub system połączeń bezśrubowych (TT) zgodnie z normą IEC/EN 60309-2

    - Minimum dwa kable CEE 5 pin o długości 10 metrów każdy. Wykonane ze przewodu H07RNF Helukabel Titanex – średnica żył 2,5 mm2. Na każdym przewodzie naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką). W zestawie z każdym kablem pasek do spinania kabli z klamerką zaciskową umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu

        - Złącza o parametrach minimalnych:

    - gumowana obudowa

    - zewnętrzna, centralna dławnica kablowa

    - bezśrubowy system zamykania obudowy

    - materiał obudowy: 2 komponenty (PA6/TPE)

    - prąd znamionowy: 32A

    - liczba styków: 5

    - stopień ochrony: minimum IP44

    - styki: mosiężne lub pokryte niklem (v)

    - zaciski śrubowe lub system połączeń bezśrubowych (TT) zgodnie z normą IEC/EN 60309-2

    - Zawiesie trudnozapalne o długości 1 metra i obwodzie 2 metrów, DOR (WLL) 5:1 2000 kg. Zawiesie odporne na działanie smarów, olejów, kwasów mineralnych. Minimalna ilość linek wewnątrz zawiesia 15
Ilość zawiesi w zestawie: 6 sztuk

    - Szekla rozmiar 5/8 (średnica wewnętrzna minimum 40 mm) WLL minimum 3,25 T
Ilość szekli w zestawie: 6 sztuk

    - Elementy montażowe do ekranu LED – umożliwiające połączenie go w sposób bezpieczny z zaoferowaną kratownicą z zapewnieniem wyrównanego rozkładu sił działającego

- Dodatkowy ekran LED przeznaczony do montażu mobilnego o wymiarze 5000 x 3000 mm wykonywany będzie z kabinetów wchodzących w skład ekranu głównego. W ramach niniejszej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć elementy konstrukcyjne, akcesoria i infrastrukturę sygnałową umożliwiającą niezależne funkcjonowanie ekranu w przypadku jednoczesnej pracy obu zestawów.

  - Elementy zasadnicze wchodzące w skład ekranu mobilnego:

    - Konstrukcja nośna typu „bramka” wykonana z elementów prefabrykowanych (kratownica quadroQ30  o wymiarach zewnętrznych minimum 290x290, grubość ścianek rur głównych – 3 mm). Kratownica malowana proszkowo na kolor czarny. Schematyczny rysunek konstrukcji Rysunek 1. Ilość elementów wchodzących w skład dostawy:

    - baza słupa – 2 sztuki

    - wózek – 2 sztuki

    - głowica – 2 sztuki

    - element kratownicy 290x290 mm:

      - krata górna:	3 x odcinek 2 m + 1 x odcinek 1 m

      - słupy:	6 x odcinek 2 m + 2 x odcinek 1 m

    - wszystkie elementy

    - Wciągarka elektryczna o o parametrach minimalnych

    - ▪ wciągarka dedykowana do pracy scenicznej spełniająca wytyczne standardu BGV-D8+

    - ▪ udźwig roboczy (WLL) 1T

    - ▪ długość łańcucha umożliwiająca montaż do kratownicy zainstalowanej na stałe w budynku Zamawiającego według specyfikacji stanowiącej oddzielny załącznik do niniejszego postępowania

    - ▪ sterowanie jednoprzewodowe (4 pin) - bezpośrednie

    - ▪ łańcuch spełniający wytyczne normy DIN EN 818-7 - typ DAT – ogniwa ze stali klasy nie niższej niż 80 ocynk galwaniczny;

    - rozmiar ogniw 8x24 mm

    - ▪ dwa hamulce

    - ▪ współczynnik bezpieczeństwa nie niższy niż 8:1

    - ▪ masa własna nie większa niż 70 kg

    - ▪ moc silnika nie mniejsza niż 1 kW

    - ▪ prędkość podnoszenia nie mniejsza niż 4m/min

- Ilość wciągarek w dostawie: 2 sztuki

    - W zestawie z każdą wciągarką – skrzynia transportowa typu flight case, worek na łańcuch:

                - Parametry skrzyni transportowej:

                - wykonana ze sklejki minimum 9 mm.

                - okucia duże

                - cztery łożyskowane koła dedykowane do skrzyń transportowych, dwa z nich wyposażone w hamulec

                - wewnątrz skrzyni łoże wykonane ze sklejki umożliwiające bezpieczne przechowywanie i transport wciągarki oraz elementy umożliwiające przechowywanie worka na łańcuch i zaczepienie haka wciągarki

    - Sterownik do wciągarek – minimum dwukanałowy sterownik do wciągarek umożliwiający niezależne i wspólne sterowanie każdym z obwodów wyposażony w złącza zasilające w standardzie CEE. Sterownik zabudowany w typowej skrzyni rack dostarczonej w dodatkowej obudowie flight case. Sterownik z możliwością linkowania i sterowania za pomocą dodatkowego pilota.

    - Minimum trzy przewody CEE 4 pin o długości 15 metrów każdy. Wykonane ze przewodu H07RNF Helukabel Titanex – średnica żył 2,5 mm2. Na każdym przewodzie naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką). W zestawie z każdym kablem pasek do spinania kabli z klamerką zaciskową umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu

        - Złącza o parametrach minimalnych:

    - gumowana obudowa

    - zewnętrzna, centralna dławnica kablowa

    - bezśrubowy system zamykania obudowy

    - materiał obudowy: 2 komponenty (PA6/TPE)

    - prąd znamionowy: 32A

    - liczba styków: 4

    - stopień ochrony: minimum IP44

    - styki: mosiężne lub pokryte niklem (v)

    - zaciski śrubowe lub system połączeń bezśrubowych (TT) zgodnie z normą IEC/EN 60309-2

    - Minimum dwa kable CEE 5 pin o długości 15 metrów każdy. Wykonane ze przewodu H07RNF Helukabel Titanex – średnica żył 2,5 mm2. Na każdym przewodzie naklejka Mazowsze (dopuszczalne rurki termokurczliwe z nadrukiem oraz naklejki zabezpieczone transparentną rurką). W zestawie z każdym kablem pasek do spinania kabli z klamerką zaciskową umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu

        - Złącza o parametrach minimalnych:

    - gumowana obudowa

    - zewnętrzna, centralna dławnica kablowa

    - bezśrubowy system zamykania obudowy

    - materiał obudowy: 2 komponenty (PA6/TPE)

    - prąd znamionowy: 32A

    - liczba styków: 5

    - stopień ochrony: minimum IP44

    - styki: mosiężne lub pokryte niklem (v)

    - zaciski śrubowe lub system połączeń bezśrubowych (TT) zgodnie z normą IEC/EN 60309-2

    - Zawiesie trudnozapalne o długości 1 metra i obwodzie 2 metrów, DOR (WLL) 5:1 2000 kg. Zawiesie odporne na działanie smarów, olejów, kwasów mineralnych. Minimalna ilość linek wewnątrz zawiesia 15
Ilość zawiesi w zestawie: 15 sztuk

    - Szekla rozmiar 5/8 (średnica wewnętrzna minimum 40 mm) WLL minimum 3,25 T
Ilość szekli w zestawie: 15 sztuk

- Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość obciążników balastowych tak by zapewnić bezpieczne ustawienie ekranu w warunkach plenerowych. Masa i rozmieszczenie elementów balastowych będzie wynikała z projektu konstrukcyjnego (wyliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych).

- Wykonawca w ramach niniejszej dostawy dostarczy:

  - Elementy zapasowe według listy poniżej:

    - Kabinet LED – 4 sztuki

    - karta odbiorcza – 12 sztuk

    - Zasilacz (przetwornica napięcia) kabinetu – 12 sztuk

    - Moduł LED do kabinetu (wymiar 250 x 250) – 48 sztuk

    - emitery LED pojedyncze – 2000 sztuk

    - układy scalone sterownicze – 200 sztuk

- W ramach niniejszej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mediaservera według poniższego opisu:

|  | Media serwer |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość wymagana |  | 1 sztuka |
| Wymóg dostarczenia karty katalogowej |  | TAK |
| 1. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć mediaserver – komputer typu laptop z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym emisję materiałów video i rendering efektów generatywnych na żywo. |  |
| 2. | Komputer typu laptop + zasilacz + skrzynia transportowa+4 x kabel HDMI |  |
| 3. | Procesor Intel® Core i9-13900HX 13. generacji mobilna wersja karty graficznej NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 16 GB GDDR6 (175 W, Boost Clock: 2040 MHz) Wbudowany wyświetlacz o minimalnych parametrach: - 16" WQXGA (2560 x 1600), - minimum 500 nitów, - zmienna częstotliwość odświeżania 240 Hz, - 100% RGB - obsługa NVIDIA® G-SYNC™ - certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego TÜV Obudowa wykonana z aluminium i polimerów Zaawansowany system chłodzenia wykorzystujący dwa wentylatory (niezależny dla CPU i GPU), ciepłowody i chłodzenie cieczą Pamięć 32 GB DDR5 (2 x 16 GB minimum 5600 MHz) Bateria o pojemności nie mniejszej niż 95 Whr Możliwość pracy na baterii do 12 godzin Dwa dyski SSD o pojemności 1 TB PCIe SSD Gen 4 Wbudowana kamera FHD (do 1080p) Wymiary maksymalne (wys. x szer. x głęb.) 26 mm x 370 mm x 270 mm Waga nie większa niż 4 kg łączność bezprzewodowa: WiFi, Bluetooth złącza: USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort™ 1.4, zasilanie 140 W) x 1 USB-A 3.2 Gen 1 x 2 Thunderbolt 4 x 1 HDMI 2.1 x 1 Ethernet (RJ-45) x 1 Podświetlana Klawiatura RGB z niezależnym programowaniem koloru dla każdego klawisza Skok klawiszy 1,5 mm mechanizm zapobiegający odczytowi błędnych stanów klawiatury (dla całego jej układu) |  |
| 4. | Oprogramowanie mediaservera o parametrach: obsługa plików graficznych oraz wideo DXV czy Photo JPEG obsługa przesyłu sieciowego wideo przez NDI praca z projektorami na zasadzie mappingu, edge blendingu sterowanie parametrami programu sygnałem zewnętrznym z konsolety oświetleniowej DMX możliwość miksowania różnych treści jednocześnie i nakładania na nie efektów takich jak np.zmiana koloru wbudowany media manager do wyświetlania i zarządzania zaimportowanymi plikami multimedialnymi współpraca z zewnętrznymi interfejsami audio kontrolowanie parametrów za pomocą sygnału OSC, ArtNET i MIDI obsługa kodu czasowego i synchronizacja odtwarzania wyjście sygnału wideo na pikselmapy sygnałem ArtNET możliwość pracy na minimum 8 niezależnych layerach |  |
| 5. | W zestawie ze stacją roboczą licencja na oprogramowanie Windows 10 |  |
| 6. | Hermetyczna walizka z wysokoudarowego plastiku przeznaczona na laptopa i akcesoria. Skrzynia wyposażona w minimum dwa koła i wysuwaną rączkę transportową oraz wentyl umożliwiający wyrównanie ciśnień pomiędzy wnętrzem skrzyni a otoczeniem zewnętrznym. Skrzynia zamykana na dwustopniowe zamki. Certyfikowana odporność na upadek z wysokości 1 metra. Wewnątrz skrzyni dwupoziomowy wkład z gąbki technicznej wyfrezowany pod komputer (poziom 1),. zasilacz i pozostałe akcesoria (poziom 2). |  |

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania montażu ekranu głównego i przeszkolenia wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi (rozumianej jako: montaż, demontaż i konfiguracja) dostarczonego ekranu LED i mediaservera. Szkolenie będzie trwało nie więcej niż 8 godzin i miało miejsce w siedzibie Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu Certyfikatów CE dla wszystkich urządzeń i materiałów. Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych/materiałowych dla następujących elementów:

kabinet LED + zawiesia

kratownica do ekranu głównego

konstrukcja kratownicowa do ekranu mobilnego

procesory sygnałowe

rozdzielnice główne

sterowniki wciągarek

skrzynie transportowe na procesory sygnałowe, okablowanie

komputer mediaserver

Rysunek 1