Załącznik nr 1  Do Warunków zamówenia
Nr postępowania: 2/2026 DK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)

Wynajem, transport, montaż, utrzymanie techniczne i demontaż hali namiotowej pełniącej funkcję zaplecza garderobianego dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

Okres realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2027 r.

# 1. Zamawiający

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy

# 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zapewnieniu hali namiotowej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m², przeznaczonej na zaplecze garderobiane i techniczne zespołu artystycznego, wraz z transportem, rozładunkiem, montażem, wyposażeniem technicznym określonym w OPZ, bieżącym utrzymaniem, serwisem oraz demontażem i wywozem.

Usługa będzie realizowana sukcesywnie, każdorazowo na podstawie zlecenia Zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu wydarzeń artystycznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2027 r.

Zamówienie obejmuje wszystkie czynności i materiały niezbędne do wykonania kompletnej, bezpiecznej i gotowej do użytkowania hali namiotowej, nawet jeżeli nie zostały wymienione wprost, lecz wynikają z zasad wiedzy technicznej, instrukcji producenta, dokumentacji konstrukcji albo obowiązujących przepisów.

# 3. Zakres ilościowy i sposób zlecania

3.1. Minimalny gwarantowany zakres zamówienia: 10 realizacji.

3.2. Maksymalny przewidywany zakres zamówienia: 25 realizacji.

3.3. Standardowy czas użytkowania hali podczas pojedynczej realizacji: 1 dzień, z możliwością przedłużenia według stawek wskazanych w ofercie.

3.4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zlecenia zawierające co najmniej: miejsce realizacji, termin gotowości hali, planowany okres użytkowania, termin demontażu oraz ewentualny zakres wyposażenia dodatkowego.

3.5. Minimalny termin przekazania zlecenia przed planowanym montażem: 7 dni kalendarzowych. W sytuacjach uzasadnionych Zamawiający może zapytać o realizację w terminie krótszym.

# 4. Miejsce realizacji

Zamawiający dopuszcza realizację w innym miejscu wskazanym w zleceniu, w granicach województwa mazowieckiego.

Dokładne usytuowanie hali będzie każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków terenowych, dróg dojazdowych, infrastruktury podziemnej, dróg ewakuacyjnych i organizacji wydarzenia.

# 5. Minimalne wymagania techniczne

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| 1. Przeznaczenie | Hala namiotowa przeznaczona na zaplecze garderobiane i techniczne dla zespołu artystycznego, umożliwiająca bezpieczne przebywanie osób, ustawienie wyposażenia garderobianego oraz wyznaczenie ciągów komunikacyjnych. |
| 2. Powierzchnia | Powierzchnia użytkowa pod zadaszeniem: nie mniej niż 300 m². Powierzchnia ma być liczona jako realna przestrzeń możliwa do wykorzystania wewnątrz hali. Przykładowa konfiguracja: 10 m × 30 m. Wykonawca poda w ofercie dokładne wymiary, powierzchnię całkowitą i użytkową. |
| 3. Konstrukcja | Konstrukcja aluminiowa lub stalowa, kompletna, stabilna, bezpieczna i dopuszczona do użytkowania. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być sprawne, nieuszkodzone i zgodne z dokumentacją producenta. |
| 4. Użytkowanie całoroczne | Konstrukcja i wyposażenie muszą umożliwiać użytkowanie w okresie obowiązywania umowy, w tym w warunkach jesiennych i zimowych. Wykonawca określi dopuszczalne obciążenia wiatrem i śniegiem oraz zasady eksploatacji w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. |
| 5. Poszycie | Poszycie dachowe i ścienne z PVC lub materiału równoważnego: nieprzemakalne, odporne na promieniowanie UV, czyste, estetyczne, bez rozdarć i nieszczelności. Materiał musi posiadać aktualny dokument potwierdzający właściwości w zakresie reakcji na ogień / trudnozapalności. |
| 6. Wysokość | Wysokość ściany bocznej: minimum 3,0 m. Wykonawca poda wysokość ściany bocznej oraz wysokość w kalenicy albo najwyższym punkcie konstrukcji. |
| 7. Podłoga | Stabilna, pełna i wypoziomowana podłoga na całej powierzchni użytkowej hali (minimum 300 m²), o powierzchni równej, antypoślizgowej i bezpiecznej dla ruchu pieszych oraz ustawienia wyposażenia. Należy zniwelować progi i różnice poziomów w strefach wejściowych. |
| 8. Wejścia i wyjścia | Liczba, szerokość i rozmieszczenie wyjść zgodne z dokumentacją konstrukcji, przewidywaną liczbą użytkowników i obowiązującymi przepisami. Hala musi posiadać co najmniej dwa niezależne wyjścia oraz możliwość wykonania wejścia technicznego / bramy do wnoszenia wyposażenia. |
| 9. Brama techniczna | Otwór techniczny o wymiarach dostosowanych do transportu wyposażenia. Wykonawca wskaże dostępne warianty oraz wymiary światła bramy. Wymiar oczekiwany: 3x3 m |
| 10. Podział wnętrza | Możliwość wydzielenia wewnętrznych stref garderobianych za pomocą stabilnych przegród tekstylnych lub systemowych. |
| 11. Oświetlenie podstawowe | Kompletne oświetlenie LED na całej powierzchni hali, zapewniające równomierne, bezpieczne i komfortowe korzystanie z garderób i ciągów komunikacyjnych. Instalacja musi być zabezpieczona, uporządkowana i wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. |
| 12. Oświetlenie awaryjne i oznakowanie | Oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne oraz oznakowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych – w zakresie wymaganym dla sposobu użytkowania obiektu, jego dokumentacji technicznej i obowiązujących przepisów. |
| 13. Ogrzewanie | System ogrzewania dostosowany do kubatury hali i warunków atmosferycznych, umożliwiający utrzymanie temperatury co najmniej +18°C w strefie użytkowej w okresach, w których ogrzewanie zostanie zamówione. Urządzenia grzewcze muszą być bezpieczne, posiadać wymagane zabezpieczenia i być użytkowane zgodnie z instrukcjami producenta. |
| 14. Wentylacja | Wentylacja naturalna i/lub mechaniczna zapewniająca wymianę powietrza, ograniczenie kondensacji pary wodnej oraz komfort użytkowników. Rozwiązanie nie może powodować nawiewu spalin do wnętrza hali. |
| 15. Kotwienie / balastowanie | Sposób posadowienia, kotwienia lub balastowania zgodny z dokumentacją techniczną konstrukcji i warunkami podłoża. W miejscach, w których nie można ingerować w nawierzchnię lub grunt, Wykonawca zastosuje odpowiedni system balastowy. |
| 16. Odprowadzanie wody | Dach i system odprowadzenia wody muszą zapobiegać gromadzeniu się wody, przeciekom i zalewaniu wejść. W razie potrzeby Wykonawca zastosuje rynny, spusty lub inne rozwiązania odprowadzające wodę poza strefę użytkową. |
| 17. Zasilanie | Wykonawca określi łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wstępnie Zamawiający przewiduje możliwość zapewnienia jednego gniazda trójfazowego 32 A w pobliżu miejsca montażu. Ewentualne dodatkowe zasilanie, rozdzielnice, zabezpieczenia i okablowanie należy wskazać w ofercie. |
| 18. Stan techniczny i estetyka | Wszystkie elementy hali i wyposażenia muszą być czyste, sprawne, kompletne i wolne od uszkodzeń mogących wpływać na bezpieczeństwo lub estetykę zaplecza artystycznego. |

# 6. Wyposażenie i zakres dodatkowy

6.1. W ramach ceny podstawowej Wykonawca zapewni wszystkie elementy wymienione w tabeli w pkt 5, w szczególności konstrukcję, poszycie, podłogę, wejścia, oświetlenie podstawowe, elementy kotwiące / balastowe, instalację elektryczną wewnętrzną oraz oznakowanie wymagane dla bezpiecznego użytkowania.

6.2. Wyposażenie dodatkowe rozliczane według cen jednostkowych może obejmować:

• ogrzewanie wraz z obsługą oraz paliwem / energią,

• wentylację mechaniczną lub klimatyzację,

• dodatkowe oświetlenie stanowisk garderobianych,

• ścianki i przegrody wewnętrzne, drzwi do wydzielonych stref,

• podjazdy, schody, poręcze i dodatkowe zabezpieczenia wejść,

• dodatkową rozdzielnię elektryczną, okablowanie lub agregat prądotwórczy,

• inne wyposażenie wskazane w zleceniu Zamawiającego.

6.3. Zakres wyposażenia meblowego (stoły, krzesła, lustra, wieszaki itp.): poza zakresem zamówienia.

# 7. Wymagania dotyczące montażu, gotowości i demontażu

• Wykonawca dokona oględzin miejsca realizacji, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego przygotowania montażu.

• Montaż może rozpocząć się wyłącznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

• Hala musi być całkowicie zmontowana, wyposażona, uprzątnięta i gotowa do odbioru najpóźniej w terminie wskazanym w zleceniu.

• Standardowo gotowość do odbioru powinna nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym wydarzenie, chyba że zlecenie stanowi inaczej.

• Wykonawca zabezpieczy teren prac, nie dopuści do uszkodzenia nawierzchni, zieleni, infrastruktury podziemnej i istniejących obiektów.

• Po zakończeniu realizacji Wykonawca zdemontuje halę, usunie wszystkie elementy, odpady i zabezpieczenia oraz przywróci teren do stanu nie gorszego niż przed montażem.

Maksymalny czas montażu: 1 dzień; maksymalny czas demontażu: 1 dzień.

# 8. Utrzymanie techniczne, serwis i warunki atmosferyczne

• Wykonawca odpowiada za utrzymanie hali w stanie pełnej sprawności i bezpieczeństwa przez cały okres jej użytkowania.

• Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii przez całą dobę w okresie realizacji danego zlecenia.

• Wykonawca będzie monitorował prognozy i warunki atmosferyczne w zakresie niezbędnym do bezpiecznej eksploatacji konstrukcji.

• W razie wystąpienia warunków przekraczających parametry dopuszczalne dla konstrukcji Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i wdroży działania przewidziane w instrukcji użytkowania, w tym dodatkowe zabezpieczenia, czasowe wyłączenie obiektu albo ewakuację.

• W okresie zimowym Wykonawca zapewni działania wymagane instrukcją konstrukcji, w szczególności kontrolę obciążenia śniegiem, usuwanie śniegu oraz utrzymanie drożności odwodnienia.

• Naprawy elementów wpływających na bezpieczeństwo lub możliwość korzystania z hali będą wykonywane niezwłocznie.

Wymagany czas reakcji serwisu od zgłoszenia: 2 godziny.

# 9. Obowiązki Wykonawcy

• realizacja zamówienia przez personel posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie i wymagane uprawnienia,

• zapewnienie transportu, rozładunku, załadunku, sprzętu montażowego i wszystkich materiałów pomocniczych,

• przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, porządkowych i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia,

• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym oraz kierowanie pracami,

• zapewnienie wymaganych zabezpieczeń terenu prac i bezpiecznego prowadzenia montażu oraz demontażu,

• niezwłoczne usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru lub użytkowania,

• ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jego pracowników, podwykonawców lub użyty sprzęt,

• utrzymanie ważnego ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji umowy.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC: 500.000 złotych

# 10. Obowiązki Zamawiającego

• wskazanie miejsca montażu i przekazanie dostępnych informacji o warunkach terenowych,

• zapewnienie, w uzgodnionym zakresie, dojazdu dla pojazdów ciężarowych i technicznych,

• umożliwienie dostępu do miejsca realizacji w uzgodnionych godzinach,

• wskazanie dostępnego punktu zasilania; wstępnie zakłada się jedno gniazdo trójfazowe 32 A,

• uzgodnienie godzin montażu i demontażu oraz koordynację prac z innymi wykonawcami,

• zapewnienie ochrony lub dozoru obiektu w okresie od montażu do demontażu, jeżeli zostanie to wskazane w zleceniu.

# 11. Odbiór przedmiotu zamówienia

11.1. Odbiór zostanie przeprowadzony po zakończeniu montażu i przed dopuszczeniem hali do użytkowania.

11.2. Podczas odbioru Zamawiający sprawdzi w szczególności:

• zgodność wymiarów, powierzchni i wyposażenia z OPZ oraz zleceniem,

• stabilność konstrukcji, prawidłowość kotwienia / balastowania i stan poszycia,

• równość, stabilność i bezpieczeństwo podłogi,

• drożność wejść, wyjść i ciągów komunikacyjnych,

• działanie oświetlenia, instalacji elektrycznej, ogrzewania i wentylacji – jeżeli dotyczy,

• kompletność wymaganych dokumentów.

11.3. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Wykonawca usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż przed rozpoczęciem użytkowania hali.

# 12. Rozwiązania równoważne

Wskazane w OPZ parametry należy traktować jako minimalne wymagania funkcjonalne, jakościowe i techniczne. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem że zapewniają co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa, trwałości, funkcjonalności i komfortu użytkowania. Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.

# 13. Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w dokumentacji postępowania i umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

# 14. Postanowienia końcowe

• Wykonawca przed złożeniem oferty powinien uwzględnić wszystkie warunki techniczne i organizacyjne opisane w OPZ.

• W przypadku rozbieżności między OPZ a zleceniem szczegółowym pierwszeństwo mają wymagania wyższe, chyba że Zamawiający wyraźnie postanowi inaczej.

• Wszelkie zmiany zakresu realizacji wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

• Ostateczne terminy, miejsce, okres użytkowania i wyposażenie każdej realizacji zostaną wskazane w zleceniu.